# Document Technique Aurora — Structure Mémoire Flash

## DT-AURORA-MEM-001 — Révision B

Projet : Aurora — Verrine LED Industrielle Intelligente 
Objet : Définition de la structure de données en mémoire Flash 
Plateforme : STM32G0B1 — Flash interne 
Date : 2025-01-15 
Statut : Draft

## Table des matières

- Introduction

- Principes de conception

- Cartographie mémoire

- Header de configuration

- Structure TLV générique

- Bloc LEDS — 0x01

- Bloc SCÈNES — 0x02

- Bloc ENTRÉES — 0x03

- Bloc SYSTÈME — 0x04

- Bilan mémoire

- Parser firmware

- Intégrité et écriture Flash

- Évolutivité

- Annexes

## 1. Introduction

### 1.1 Objectif du document

Ce document définit le format binaire utilisé pour stocker la configuration complète d'un module Aurora en mémoire Flash interne du STM32G0B1. Cette structure est lue au démarrage par le firmware, modifiable via le bus de communication LINK, et éditable via l'application PC Aurora-LINK.

### 1.2 Périmètre

La configuration couvre :

- La définition matérielle de la sortie LED (2 LEDs pilotées en tandem)

- Les scènes d'éclairage prédéfinies (jusqu'à 16)

- Les patterns d'animation personnalisés (jusqu'à 8)

- Le mapping des entrées logiques (10 entrées)

- Les paramètres système (démarrage, diagnostics)

### 1.3 Hypothèse fondamentale

Les deux LEDs du module Aurora fonctionnent toujours ensemble, de manière synchrone. Il n'existe aucun mode permettant de les piloter indépendamment. Toute la configuration décrit donc un unique canal lumineux alimentant les deux LEDs simultanément.

### 1.4 Contraintes

| Contrainte | Valeur |
| --- | --- |
| Taille page Flash STM32G0B1 | 2048 bytes |
| Endianness | Little-endian |
| Alignement | Structures packées (__attribute__((packed))) |
| Allocation dynamique | Interdite |
| Durée de vie Flash | 10 000 cycles d'écriture |

## 2. Principes de conception

### 2.1 Format TLV (Type-Length-Value)

Toute la zone de données est organisée en blocs TLV contigus. Chaque bloc possède un identifiant de type, une longueur de payload, et les données associées. Ce format permet :

- Le parsing séquentiel sans table d'index

- L'ignorance des blocs inconnus pour la compatibilité ascendante

- L'ajout de nouveaux blocs sans modifier le parser existant

### 2.2 Pas d'allocation dynamique

Le parser lit la Flash en place (mapping direct par pointeurs). Les structures de travail en RAM sont de taille fixe, dimensionnées pour les maximums définis dans ce document.

### 2.3 Intégrité

Un CRC32 en fin de page garantit la validité de l'ensemble. Si le CRC est invalide ou le magic absent, le firmware démarre en mode par défaut.

## 3. Cartographie mémoire

| ## Adresse | ## Contenu | Taille |
| --- | --- | --- |
| ## 0x000 0x010 0x7FC | ## Header de configuration Bloc LEDS (TLV) Bloc SCÈNES (TLV) Bloc ENTRÉES (TLV) Bloc SYSTÈME (TLV) … Padding (0xFF) CRC32 | ## 16 bytes variable variable variable variable variable 4 bytes |
|  | ## TOTAL PAGE | ## 2048 bytes |

Les blocs TLV se succèdent sans espacement. L'espace restant entre le dernier bloc et le CRC32 est rempli de 0xFF (état natif de la Flash effacée).

## 4. Header de configuration

### 4.1 Structure

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint32_t magic;          // Identifiant fixe

uint8_t  version;        // Version du format

uint8_t  num_blocs;      // Nombre de blocs TLV présents

uint16_t total_len;      // Taille totale des données TLV (bytes)

uint32_t write_count;    // Compteur d'écritures

uint32_t reserved;       // Réservé (0xFFFFFFFF)

} aurora_header_t;

### 4.2 Détail des champs

| Champ | Offset | Taille | Valeur | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| magic | 0x00 | 4 | 0x41555241 | Signature ASCII "AURA" |
| version | 0x04 | 1 | 0x01 | Version du format de structure |
| num_blocs | 0x05 | 1 | 1–255 | Nombre de blocs TLV dans la page |
| total_len | 0x06 | 2 | 0–2028 | Taille cumulée de tous les blocs TLV |
| write_count | 0x08 | 4 | 0–n | Incrémenté à chaque écriture |
| reserved | 0x0C | 4 | 0xFFFFFFFF | Réservé pour usage futur |

### 4.3 Taille

16 bytes fixes.

## 5. Structure TLV générique

### 5.1 En-tête de bloc

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  type;      // Identifiant du bloc

uint8_t  flags;     // Drapeaux (réservé, mis à 0x00)

uint16_t length;    // Taille du payload en bytes

uint8_t  data[];    // Payload (flexible array member)

} aurora_bloc_t;

### 5.2 Table des types

| Type ID | Nom | Description | Requis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | BLOC_LEDS | Configuration matérielle de la sortie LED | Oui |
| 0x02 | BLOC_SCENES | Définition des scènes et patterns | Oui |
| 0x03 | BLOC_INPUTS | Mapping des entrées logiques | Oui |
| 0x04 | BLOC_SYSTEM | Paramètres système | Oui |
| 0x05–0xEF | — | Réservés pour extensions futures | — |
| 0xF0–0xFF | — | Réservés pour usage constructeur | — |

### 5.3 Taille de l'en-tête TLV

4 bytes fixes + payload variable.

### 5.4 Règle de parsing

Le parser avance de sizeof(aurora_bloc_t) + bloc->length bytes à chaque itération. Un bloc de type inconnu est ignoré silencieusement (skip par la longueur).

## 6. Bloc LEDS — 0x01

### 6.1 Description

Ce bloc définit la configuration matérielle du canal LED unique. Les deux LEDs physiques sont pilotées de manière identique et synchrone. Ce bloc ne décrit pas l'état lumineux (c'est le rôle des scènes) mais les limites physiques du canal.

### 6.2 Structure

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  max_pwm;         // Limitation PWM max (0–255 → 0–100%)

uint16_t soft_start_ms;   // Durée de la rampe de démarrage

uint8_t  reserved;        // Réservé (0xFF)

} aurora_led_cfg_t;

### 6.3 Détail des champs

| Champ | Taille | Plage | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| max_pwm | 1 | 0–255 | Plafond PWM appliqué aux deux LEDs (protection thermique / optique) |
| soft_start_ms | 2 | 0–65535 | Rampe progressive au démarrage en ms |
| reserved | 1 | 0xFF | Réservé |

### 6.4 Taille du bloc

- En-tête TLV : 4 bytes

- Payload : 4 bytes

- Total : 8 bytes

## 7. Bloc SCÈNES — 0x02

### 7.1 Description

Une scène est un état complet et statique du canal lumineux (les deux LEDs simultanément). Le module supporte jusqu'à 16 scènes. Une scène est activée soit par une entrée logique, soit par commande LINK, soit automatiquement au démarrage.

### 7.2 Structure d'état LED

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  mode;            // Mode d'animation

uint8_t  brightness;      // Luminosité cible (0–255)

uint16_t t_on_ms;         // Durée de la phase ON

uint16_t t_off_ms;        // Durée de la phase OFF

uint8_t  repeat;          // Nombre de répétitions (0 = infini)

uint8_t  fade_time;       // Temps de fondu (unité : 10ms, 0 = instantané)

} aurora_led_state_t;

### 7.3 Modes LED

typedef enum {

LED_MODE_OFF        = 0x00,   // LEDs éteintes

LED_MODE_STATIC     = 0x01,   // Allumage fixe

LED_MODE_BLINK      = 0x02,   // Clignotement ON/OFF

LED_MODE_FADE       = 0x03,   // Respiration (fondu entrant/sortant)

LED_MODE_BURST      = 0x04,   // N flashs rapides + pause

LED_MODE_DOUBLE     = 0x05,   // Double flash aéronautique

LED_MODE_PATTERN    = 0x06,   // Pattern personnalisé

} aurora_led_mode_t;

### 7.4 Détail des modes

| Mode | brightness | t_on_ms | t_off_ms | repeat | fade_time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | ignoré | ignoré | ignoré | ignoré | ignoré |
| STATIC | niveau fixe | ignoré | ignoré | ignoré | rampe allumage |
| BLINK | niveau ON | durée ON | durée OFF | 0 = infini | transition |
| FADE | niveau max | durée montée | durée descente | 0 = infini | ignoré (implicite) |
| BURST | niveau flash | durée flash | pause entre bursts | nb flashs par burst | ignoré |
| DOUBLE | niveau flash | durée flash | pause inter-flash | ignoré (toujours 2) | pause post-double |
| PATTERN | ignoré | ignoré | ignoré | ignoré | index pattern |

### 7.5 Structure de scène

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t            scene_id;    // Identifiant : 0x00–0x0F

uint8_t            flags;       // Drapeaux

aurora_led_state_t state;       // État du canal lumineux

} aurora_scene_t;

### 7.6 Drapeaux de scène

| Bit | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | SCENE_FLAG_AUTOSTART | Charger cette scène automatiquement au démarrage |
| 1–7 | — | Réservés (mis à 0) |

### 7.7 Patterns personnalisés

Lorsqu'un état LED utilise LED_MODE_PATTERN, le champ fade_time contient l'index d'un pattern stocké à la suite des scènes dans le même bloc.

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  brightness;     // Niveau de luminosité cible

uint8_t  duration;       // Durée de ce pas (unité : 10ms, max 2.55s)

} aurora_pattern_step_t;

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  pattern_id;                // Identifiant : 0x00–0x07

uint8_t  length;                    // Nombre de pas (max 16)

aurora_pattern_step_t steps[];      // Tableau de pas

} aurora_pattern_t;

### 7.8 Organisation interne du bloc SCÈNES

### En-tête TLV (4 bytes)

aurora_scene_t #0 (10 B) aurora_scene_t #1 (10 B) ... aurora_scene_t #15 (10 B)

aurora_pattern_t #0 aurora_pattern_t #1 ... aurora_pattern_t #7

### 7.9 Exemple concret — scène alarme

Canal lumineux : clignotement à 100%, 200ms ON / 800ms OFF, infini

Octets (hex) :

Scène :  00 00                          → scene_id=0, flags=0

État  :  02 FF 00C8 0320 00 00         → BLINK, 255, 200ms, 800ms, infini, pas de fondu

### 7.10 Taille du bloc

- En-tête TLV : 4 bytes

- Scènes : 16 × 10 = 160 bytes

- Patterns : 8 × (2 + 16 × 2) = 272 bytes

- Total max : 436 bytes

Seules les scènes et patterns effectivement utilisés doivent être stockés. Le nombre est déterminé dynamiquement par la longueur du bloc.

## 8. Bloc ENTRÉES — 0x03

### 8.1 Description

Chaque entrée logique (10 entrées disponibles) est associée à une règle composée d'un déclencheur (trigger) et d'une action.

### 8.2 Structure

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  input_id;        // Index d'entrée : 0–9

uint8_t  trigger;         // Type de déclencheur

uint8_t  action;          // Action à exécuter

uint8_t  target;          // Cible de l'action (scene_id, etc.)

uint16_t param;           // Paramètre contextuel

uint16_t debounce_ms;     // Durée d'anti-rebond

} aurora_input_cfg_t;

### 8.3 Déclencheurs

typedef enum {

TRIG_RISING      = 0x00,   // Front montant

TRIG_FALLING     = 0x01,   // Front descendant

TRIG_HIGH        = 0x02,   // Niveau haut maintenu

TRIG_LOW         = 0x03,   // Niveau bas maintenu

TRIG_DOUBLE_TAP  = 0x04,   // Double impulsion (param = fenêtre ms)

TRIG_LONG_PRESS  = 0x05,   // Appui long (param = seuil ms)

TRIG_PULSE       = 0x06,   // Impulsion calibrée (param = durée attendue ms)

} aurora_trigger_t;

### 8.4 Actions

typedef enum {

ACT_LOAD_SCENE    = 0x00,  // Charger scène (target = scene_id)

ACT_SET_BRIGHT    = 0x01,  // Fixer luminosité (param.lo = brightness)

ACT_TOGGLE        = 0x02,  // Basculer ON/OFF

ACT_ALL_OFF       = 0x03,  // Tout éteindre

ACT_DIM_UP        = 0x04,  // Augmenter luminosité (param = pas)

ACT_DIM_DOWN      = 0x05,  // Diminuer luminosité (param = pas)

ACT_LOCK          = 0x06,  // Verrouiller toutes les autres entrées

ACT_UNLOCK        = 0x07,  // Déverrouiller les entrées

ACT_IDENTIFY      = 0x08,  // Lancer la séquence d'identification visuelle

} aurora_action_t;

### 8.5 Matrice trigger × action — exemples

| Cas d'usage | Entrée | Trigger | Action | Target | Param |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarme incendie | E0 | TRIG_HIGH | ACT_LOAD_SCENE | 1 | — |
| Bouton poussoir | E1 | TRIG_RISING | ACT_TOGGLE | — | — |
| Variateur + | E2 | TRIG_RISING | ACT_DIM_UP | — | 25 |
| Appui long reset | E3 | TRIG_LONG_PRESS | ACT_ALL_OFF | — | 3000 |
| Double tap ident | E4 | TRIG_DOUBLE_TAP | ACT_IDENTIFY | — | 500 |

### 8.6 Anti-rebond

Le champ debounce_ms définit la durée minimale pendant laquelle l'entrée doit rester stable avant validation du changement d'état. Plage recommandée : 10–50ms pour boutons mécaniques, 1–5ms pour signaux logiques propres.

### 8.7 Taille du bloc

- En-tête TLV : 4 bytes

- Entrées : 10 × 8 = 80 bytes

- Total : 84 bytes

## 9. Bloc SYSTÈME — 0x04

### 9.1 Description

Paramètres globaux du module : comportement au démarrage et diagnostics.

### 9.2 Structure

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t  boot_scene;         // Scène chargée au démarrage (0xFF = aucune)

uint8_t  temp_derating;      // Seuil de derating thermique (°C, 0 = désactivé)

uint16_t hours_counter;      // Compteur horaire cumulé (heures)

uint32_t reserved;           // Réservé (0xFFFFFFFF)

} aurora_system_cfg_t;

### 9.3 Détail des champs

| Champ | Taille | Plage | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| boot_scene | 1 | 0x00–0x0F, 0xFF | Scène auto au power-on. 0xFF = pas de scène auto |
| temp_derating | 1 | 0–150 | Température en °C au-delà de laquelle le firmware réduit la puissance. 0 = fonction désactivée |
| hours_counter | 2 | 0–65535 | Compteur horaire incrémenté par le firmware. Sauvegardé périodiquement |
| reserved | 4 | 0xFFFFFFFF | Réservé pour usage futur |

### 9.4 Taille du bloc

- En-tête TLV : 4 bytes

- Payload : 8 bytes

- Total : 12 bytes

## 10. Bilan mémoire

### 10.1 Synthèse

| Élément | Taille | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Header | 16 bytes | Fixe |
| Bloc LEDS | 8 bytes | Canal unique |
| Bloc SCÈNES | 436 bytes max | 16 scènes + 8 patterns |
| Bloc ENTRÉES | 84 bytes | 10 entrées |
| Bloc SYSTÈME | 12 bytes | Fixe |
| CRC32 | 4 bytes | Fin de page |
| TOTAL | ≈ 560 bytes |  |
| Disponible | 2048 bytes |  |
| Marge | ≈ 1488 bytes (73%) |  |

### 10.2 Répartition visuelle

███████░░░░░░░░░░░░░░ 27% utilisé (560 / 2048)

Header      ██

LEDs        ░

Scènes      ████████████████████████

Entrées     ████

Système     █

CRC         ░

Libre       ██████████████████████████████████████████████

La marge restante permet l'ajout de plusieurs blocs supplémentaires sans nécessiter une seconde page Flash.

## 11. Parser firmware

### 11.1 Algorithme de chargement

void aurora_load_config(const uint8_t *flash_base)

{

const aurora_header_t *hdr = (aurora_header_t *)flash_base;

/* Vérification du magic */

if (hdr->magic != 0x41555241) {

aurora_load_defaults();

return;

}

/* Vérification de la version */

if (hdr->version > AURORA_FORMAT_VERSION) {

aurora_load_defaults();

return;

}

/* Vérification du CRC32 */

uint32_t computed = crc32(flash_base,

sizeof(aurora_header_t) + hdr->total_len);

uint32_t stored   = *(uint32_t *)(flash_base

+ sizeof(aurora_header_t) + hdr->total_len);

if (computed != stored) {

aurora_load_defaults();

return;

}

/* Parcours séquentiel des blocs TLV */

const uint8_t *ptr = flash_base + sizeof(aurora_header_t);

const uint8_t *end = ptr + hdr->total_len;

while (ptr < end) {

const aurora_bloc_t *bloc = (aurora_bloc_t *)ptr;

switch (bloc->type) {

case 0x01: parse_leds(bloc->data, bloc->length);    break;

case 0x02: parse_scenes(bloc->data, bloc->length);  break;

case 0x03: parse_inputs(bloc->data, bloc->length);  break;

case 0x04: parse_system(bloc->data, bloc->length);  break;

default:   break;  /* Bloc inconnu → ignoré */

}

ptr += sizeof(aurora_bloc_t) + bloc->length;

}

}

### 11.2 Configuration par défaut

Si le header est invalide ou le CRC incorrect, le firmware charge une configuration minimale codée en dur :

| Paramètre | Valeur par défaut |
| --- | --- |
| Canal LED | Éteint |
| Scènes | Aucune |
| Entrées | Aucun mapping |
| Boot scene | 0xFF (aucune) |

## 12. Intégrité et écriture Flash

### 12.1 Procédure d'écriture

- Préparer le buffer complet en RAM (2048 bytes)

- Incrémenter write_count

- Calculer le CRC32 sur header + blocs TLV

- Placer le CRC32 à l'offset sizeof(header) + total_len

- Effacer la page Flash cible

- Écrire le buffer complet par double-words (64 bits)

- Relire et comparer (vérification d'écriture)

### 12.2 Protection contre les coupures

L'écriture Flash n'est pas atomique. En cas de coupure pendant l'écriture :

- Le CRC32 sera invalide à la relecture

- Le firmware chargera la configuration par défaut

- Aucune corruption partielle ne sera appliquée

### 12.3 Double page (optionnel, V2)

Pour une protection renforcée, un mécanisme de double page (ping-pong) peut être implémenté :

- Page A et Page B en alternance

- Le write_count le plus élevé avec CRC valide est la config active

- En cas de corruption d'une page, l'autre reste disponible

### 12.4 Usure Flash

Le STM32G0B1 garantit 10 000 cycles d'écriture par page. Le champ write_count permet de surveiller l'usure. Pour une configuration modifiée une fois par jour, la durée de vie dépasse 27 ans.

## 13. Évolutivité

### 13.1 Ajout d'un nouveau bloc

L'architecture TLV permet d'ajouter des blocs sans modifier le parser existant. Procédure :

- Attribuer un type ID dans la plage 0x05–0xEF

- Définir la structure du payload

- Ajouter le case correspondant dans le parser

- Les firmwares antérieurs ignoreront automatiquement le nouveau bloc

### 13.2 Blocs envisagés pour les futures versions

| Type ID | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x05 | BLOC_SEQUENCES | Enchaînement temporisé de scènes |
| 0x06 | BLOC_CALENDAR | Programmation horaire |
| 0x07 | BLOC_ANALOG | Configuration des entrées analogiques |
| 0x08 | BLOC_LINK | Paramètres de communication LINK |
| 0x09 | BLOC_USERDATA | Données utilisateur libres |

### 13.3 Versioning

Le champ version du header permet de gérer les évolutions majeures du format. Règle de compatibilité :

- Même version : compatibilité totale

- Version supérieure : le firmware refuse de charger et utilise les défauts

- Version inférieure : le firmware peut charger avec migration (si implémenté)

## 14. Annexes

### 14.1 Tableau récapitulatif des structures

| Structure | Taille | Usage |
| --- | --- | --- |
| aurora_header_t | 16 bytes | En-tête de page |
| aurora_bloc_t | 4 bytes + payload | Enveloppe TLV |
| aurora_led_cfg_t | 4 bytes | Config matérielle canal LED |
| aurora_led_state_t | 8 bytes | État du canal dans une scène |
| aurora_scene_t | 10 bytes | Scène complète |
| aurora_pattern_step_t | 2 bytes | Pas d'animation |
| aurora_pattern_t | 2 bytes + steps | Pattern complet |
| aurora_input_cfg_t | 8 bytes | Règle d'entrée |
| aurora_system_cfg_t | 8 bytes | Paramètres système |

### 14.2 Dump hexadécimal — exemple complet

Offset   Données (hex)                                    Signification

──────── ──────────────────────────────────────────────── ──────────────

0x0000   41 55 52 41 01 04 34 02 01 00 00 00 FF FF FF FF Header AURA v1

0x0010   01 00 04 00 FF 00 64 FF                         Bloc LEDS

0x0018   02 00 0C 00 00 00 02 FF C8 00 20 03 00 00       Bloc SCÈNES (1)

0x0026   03 00 08 00 00 00 00 01 00 00 14 00             Bloc ENTRÉES (1)

0x0032   04 00 08 00 00 00 00 00 FF FF FF FF             Bloc SYSTÈME

...

0x07FC   XX XX XX XX                                      CRC32

### 14.3 Références

| Document | Description |
| --- | --- |
| RM0444 | Reference Manual STM32G0B1 |
| DT-AURORA-EE-001 | Schéma électronique Aurora |
| DT-AURORA-FW-001 | Architecture firmware Aurora |
| DT-AURORA-LINK-001 | Protocole de communication LINK |

### Historique des révisions

| Révision | Date | Modifications |
| --- | --- | --- |
| A | 2025-01-15 | Création initiale |
| B | 2025-01-15 | Canal LED unique (2 LEDs synchrones). Retrait des paramètres LINK du bloc système (déplacés vers futur BLOC_LINK) |

Fin du document DT-AURORA-MEM-001 Rév. B